| Checkliste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bildschirmdarstellung |  |  |  |
| Mit der folgenden Checkliste können Beschäftigte die Qualität ihrer Bildschirmeinstellung und die Gebrauchstauglichkeit ihrer Software überprüfen. |  |  |  |
| Beschäftigte/r: |  |  |  |
| Arbeitsplatz: |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Der Bildschirm ist so eingestellt, dass die Zeichen ausreichend groß und deutlich zu erkennen sind. | Helligkeit und Kontrast am Gerät einstellen. | Ja Nein |  |
| Die Zeichen erscheinen als Positivdarstellung. So: Nicht so: | Zeichendarstellung am Gerät einstellen. | Ja Nein |  |
| Die Zeichenhöhe entspricht den Angaben: - 500 mm Sehabstand; 3,2 bis 4,5 mm - 600 mm Sehabstand; 3,9 bis 5,5 mm - 700 mm Sehabstand; 4,5 bis 6,4 mm - 800 mm Sehabstand; 5,2 bis 7,3 mm | Die Zeichenhöhe eines Großbuchstabens messen, Schablone oder Lineal verwenden; gegebenenfalls die Schriftgröße per Software einstellen oder die Auflösung ändern – zum Beispiel unter Windows über Systemsteuerung. | Ja Nein |  |
| Störende Veränderungen von Zeichengestalt oder Zeichenort durch Bildstabilitäts- oder Bildgeometriefehler treten nicht auf. | Geometriefehler durch Anlegen eines Papiers an waagrechte/senkrechte Linien feststellen. Korrektur durch Einstellen der Anzeige am Bildschirm. | Ja Nein |  |
| Der Bildschirm flimmert nicht. (CRT-Bildschirm) | Bildwiederholfrequenz von mindestens 85 Hz, besser 100 Hz einstellen (Grafikkarte, Bildschirm und Bildschirmtreiber müssen aufeinander abgestimmt sein; gegebenenfalls eine niedrigere Auflösung – zum Beispiel unter Windows über Systemsteuerung –einstellen). | Ja Nein |  |
| - Bei einer Gestaltung (Kodierung) mit mehreren Farben werden nur wenige Farben verwendet (maximal 6). - Die verwendeten Farben sind ausreichend unterscheidbar. - Gesättigte blaue oder rote Farben werden nicht zusammen verwendet, weil das Auge beide Farben nicht gleichzeitig scharf einstellen kann. - Für Textverarbeitung wird auf farbige Darstellungen verzichtet (Kontrast wird dadurch besser den Umgebungsbedingungen angepasst und visuelle Belastungen durch mehrfarbige Darstellung werden vermieden). - Für Zeichen und Flächen, für die gleiche Farben vorgesehen sind, treten keine wesentlichen Farbunterschiede auf. |  | Ja Nein |  |
| Bereits nach dem Start des Rechners erscheint eine grafische Oberfläche, die einem aufgeräumten Schreibtisch entspricht. | Bildschirm entsprechend einstellen und Symbole der Ordner gruppieren. | Ja Nein |  |
| Die Oberfläche der Software besitzt einen einfarbigen Untergrund ohne Muster und Bilder. | Bildschirm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Die Fenster-Darstellungen heben sich eindeutig von ihrem Untergrund (Umgebung) ab – zum Beispiel durch einen klar erkennbaren Rahmen. | Bildschirm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Die Inhalte in den Fenstern sind eindeutig strukturiert. | Bildschirm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Es werden nur Informationen in einem Fenster dargestellt, die zur aktuellen Aufgabenbearbeitung tatsächlich benötigt werden. |  | Ja Nein |  |
| Fenster erscheinen möglichst im Vollbildmodus auf der Bildschirmoberfläche. Bei Arbeiten mit zwei Fenstern sind diese so auszudehnen, dass beide Fenster die gesamte Bildschirmanzeige vollständig abdecken. |  | Ja Nein |  |
| Die Zeilenlänge auf Textseiten ist auf circa 80 Zeichen mit kleineren Buchstaben eingestellt. |  | Ja Nein |  |
| Der Zeilenabstand beträgt mindestens 120 Prozent der Schriftgröße. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Die Texte werden in der Regel linksbündig formatiert. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| In Fließtexten wird auf die alleinige Verwendung von Großbuchstaben verzichtet. |  | Ja Nein |  |
| Die folgenden Regeln der Textgestaltung werden grundlegend beachtet: - Auf die kursive Darstellung ganzer Texte sollte verzichtet werden. - Auf Unterstreichungen sollte verzichtet werden. - Die Arten der Hervorhebung sollten möglichst sparsam verwendet werden. - Auf einer Bildschirmseite sollten nie mehr als drei verschiedene Schrifttypen und Schriftgrößen verwendet werden. |  | Ja Nein |  |
| Die automatische Sicherung ist bewusst eingestellt. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Programme, die häufig benutzt werden, werden mit dem Start des Betriebssystems automatisch gestartet. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Symbole der Programme zur Aufgabenbearbeitung liegen auf dem Desktop. | Bildschirm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Automatische Funktionen (Rechtschreibprüfung, Trennungen, ...) sind bewusst eingestellt. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
| Die akustischen Signale sind der Arbeitsaufgabe angepasst und stören Sie und Ihre Kollegen nicht unnötig. | Programm entsprechend einstellen. | Ja Nein |  |
|  |  | Ja Nein |  |
|  |  | Ja Nein |  |

© 2008 VBG - Hamburg

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht als Klassifizierung von Wörtern (männlich, weiblich, sächlich und andere) verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.