Checkliste Arbeitsmittel in der Küche Diese Checkliste hilft Ihnen, die notwendigen Schutzmaßnahmen bei den Arbeiten mit den Arbeitsmitteln in der Küche zu berücksichtigen. Diese Checkliste behandelt folgende Arbeitsmittel – wählen Sie die von Ihnen verwendeten aus: 1. Messer 2. Herde 3. Brat-, Grill- und Griddleplatten 4. Automaten zum Braten und Grillen 5. Strahlungsgrillgeräte (Salamander) 6. Grillgerät mit senkrechtem Grillgutträger (zum Beispiel Gyros-, Döner-Grillgeräte) 7. Kippbratpfannen 8. Fritteusen 9. Heißluftdämpfer 10. Handmixer, Handrührer 11. Aufschnittschneidemaschinen mit Rundmesser 12. Rühr- und Schlagmaschinen Überprüfen Sie bitte, ob es bei Ihnen noch zusätzliche Checkpunkte gibt. Beschäftigte/r: Arbeitsplatz: Datum: Unterschrift: ______________________________

| Checkpunkt Maßnahmen | Handlungs-bedarf |  | Nicht zutref-fend | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  |  |
| 1. Messer |  |  |  |  |
| Es sind geeignete Messer in der Küche vorhanden (zum Beispiel mit Sicherheitsgriffen). |  |  |  |  |
| Die Messer werden sicher aufbewahrt (zum Beispiel magnetische Leisten, Schubladen mit Spezialeinsätzen, Messertaschen, Haltebügel). |  |  |  |  |
| Es sind geeignete Schneidunterlagen vorhanden. |  |  |  |  |
| 2. Herde |  |  |  |  |
| Bei klappbaren oder herausnehmbaren Heizplatten ist ein Abstand zu benachbarten Platten oder feststehenden Herdteilen von mindestens 25 mm vorhanden. Kann dieses Maß nicht eingehalten werden, müssen geeignete Hilfsmittel vorhanden sein. |  |  |  |  |
| In geklappter Stellung sind Platten mit einem Gewicht von mehr als 3 kg gegen Zurückfallen durch versehentliches Anstoßen gesichert. |  |  |  |  |
| Zur Vermeidung von Verbrennungen bei Arbeiten an Herden stehen geeignete Schutzausrüstungen zur Verfügung – wie Schutzhandschuhe, Topflappen. |  |  |  |  |
| 3. Brat-, Grill- und Griddleplatten |  |  |  |  |
| Platten, die von Hand ausgewechselt werden, sind mit Griffen ausgerüstet. |  |  |  |  |
| Die Platten sind nicht schwerer als 30 kg. |  |  |  |  |
| 4. Automaten zum Braten und Grillen |  |  |  |  |
| Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen (zum Beispiel an Fördereinrichtungen, Wendestationen, Auf- und Abgabestationen) sind gesichert. |  |  |  |  |
| Hochklappbare Geräteteile werden in hochgeklappter Lage festgehalten. |  |  |  |  |
| Der Kraftaufwand zum Handhaben beweglicher Teile überschreitet 30 kg nicht. |  |  |  |  |
| 5. Strahlungsgrillgeräte (Salamander) |  |  |  |  |
| Der Grillrost kann auch im betriebswarmen Zustand ohne Gefahr, eventuell unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel, aus dem Gerät herausgenommen werden. |  |  |  |  |
| Hebe- und Senkvorrichtungen sind so konstruiert, dass sie sich nicht selbsttätig verstellen. |  |  |  |  |
| Teile, die Grillgut halten, wie Spieße, sind gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert – zum Beispiel gegen Herausfallen. |  |  |  |  |
| Teile, die Grillgut halten (zum Beispiel Spieße), können auch im betriebswarmen Zustand ohne Verbrennungsgefahr, eventuell unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel, aus dem Gerät herausgenommen werden. |  |  |  |  |
| 6. Grillgerät mit senkrechtem Grillgutträger (zum Beispiel Gyros-, Döner-Grillgeräte) |  |  |  |  |
| Teile wie Spieße, die Grillgut halten, sind gegen Herausfallen gesichert – zum Beispiel durch eine geeignete Arretierung. |  |  |  |  |
| Bei der Aufstellung ist die mögliche Wärmebelastung für die Bedienpersonen berücksichtigt. |  |  |  |  |
| Strahlungsgrillgeräte stehen nicht auf oder in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien. |  |  |  |  |
| 7. Kippbratpfannen |  |  |  |  |
| Deckel sind so gestaltet, dass ein gefahrloses Öffnen und Schließen sichergestellt ist. |  |  |  |  |
| An Scharnieren befestigte Deckel besitzen eine definierte Endstellung und sind gegen unbeabsichtigtes Zufallen gesichert (zum Beispiel durch Arretierung oder Anschlag). |  |  |  |  |
| Können durch herabfallende Deckel Verletzungen entstehen, sind die Deckel mit Gewichtsausgleich versehen. |  |  |  |  |
| Griffe sind in oberer Stellung des Deckels gut erreichbar. |  |  |  |  |
| Bei Kippbratpfannen, deren Tiegel mittels Hebelbetätigung in die Kippstellung gebracht wird, sind unbeabsichtigte Bewegungen des Tiegels in jeder Stellung ausgeschlossen. |  |  |  |  |
| Bei handbetätigtem oder kraftbetriebenem Kippen des Tiegels mittels Getriebeübersetzung erfolgt eine selbsttätige Arretierung in jeder Stellung. Die Kippbewegung erfolgt bei kraftbetriebenem Antrieb durch eine Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung. |  |  |  |  |
| Elektrisch beheizte Kippbratpfannen sind mit einer Einrichtung ausgerüstet, die die Heizelemente automatisch abschaltet, wenn der Tiegel um mehr als 12° aus der Horizontalen gekippt wird. |  |  |  |  |
| Deckel und Deckelgriffe sind so angeordnet und gestaltet, dass beim Öffnen und Schließen ein Verbrühen durch Dampfschwaden und ein Verbrennen an heißen Oberflächen vermieden ist. |  |  |  |  |
| Der Auslauf beziehungsweise der Rand von Kipp- und Druckbratpfannen ist so gestaltet, dass die Flüssigkeit nur im gebundenen Strahl ausfließen kann. |  |  |  |  |
| Kippbratpfannen sind so eingerichtet sein, dass der Inhalt bei der Kippbewegung nicht durch den Deckel aufgestaut werden kann. |  |  |  |  |
| Die Kippbewegung wird durch den geöffneten Deckel nicht behindert. |  |  |  |  |
| Im Tiegel ist der höchstzulässige Füllstand deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet. |  |  |  |  |
| 8. Fritteusen |  |  |  |  |
| Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hubeinrichtungen sind vermieden oder gesichert – zum Beispiel durch Einhalten von Sicherheitsabständen oder Anbringen von Verdeckungen zwischen bewegten und festen Teilen. |  |  |  |  |
| Deckel mit Scharnieren sind gegen Zufallen gesichert. |  |  |  |  |
| Ausschwenkbare Heizungen werden in oberer Stellung sicher gehalten. |  |  |  |  |
| Heizkörper schalten automatisch ab, wenn sie vom Gerät entfernt werden oder, sofern sie ausschwenkbar sind, 80 Prozent der Strecke zwischen der Betriebslage und ihrer ausgeschwenkten Lage zurückgelegt haben. |  |  |  |  |
| Die Fritteuse ist mit einem Temperaturregler und einem davon unabhängigen Temperaturbegrenzer ausgerüstet. |  |  |  |  |
| Der Temperaturregler lässt sich nur bis höchstens 200 °C Fetttemperatur einstellen. |  |  |  |  |
| Der Temperaturbegrenzer schaltet spätestens bei einer Fetttemperatur von 230 °C die Heizung ab. |  |  |  |  |
| Das Eintauchen und Herausnehmen des Frittierkorbes ist gefahrlos möglich. Zum Beispiel durch geeignete Gestaltung der Griffe an den Frittierkörben; Einrichtungen, die ein kontinuierliches Heben und Absenken ermöglichen, Einrichtungen, die Frittierkörbe in angehobener Stellung sicher halten. |  |  |  |  |
| An Fritteusen ist der mindestens erforderliche und der höchstzulässige Füllstand deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet. |  |  |  |  |
| Geräte mit eingebauten Frittierbehältern, deren Gesamtgewicht 10 kg oder deren zulässige Füllmenge 5 Liter überschreitet, haben eine Ablassvorrichtung. |  |  |  |  |
| Die Ablasseinrichtung ist gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert – zum Beispiel durch verdeckten Einbau, Klappgriff oder Drehgriff. |  |  |  |  |
| Aus Sprinkleranlagen kann kein Wasser in das heiße Fett gelangen. |  |  |  |  |
| 9. Heißluftdämpfer |  |  |  |  |
| An der Vorderseite von Standgeräten und Tischgeräten, deren oberste Beschickungsebene höher als 1,60 m ist, ist ein Warnzeichen (siehe Abbildung 1) in 1,60 m Höhe von der Zugangsebene aus gemessen, deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht. |  |  |  |  |
| Fahrbare Geräte sind gegen Wegrollen gesichert. |  |  |  |  |
| Bei begehbaren Geräten müssen Türen von innen immer zu öffnen sein. |  |  |  |  |
| 10. Handmixer, Handrührer |  |  |  |  |
| Schneidwerkzeuge sind von der Antriebsseite her durch eine feststehende, trennende Schutzeinrichtung, die die Schneidmesser radial um mindestens 10 mm und axial um 5 mm überlappt, gesichert. Feststehende trennende Schutzeinrichtung an der Werkzeugseite. |  |  |  |  |
| Handmixer und Handrührer sind mit einer Befehlseinrichtung ausgerüstet, die ein unbeabsichtigtes Betätigen verhindert. |  |  |  |  |
| Handrührer sind mit einer trennenden Schutzeinrichtung versehen, um das versehentliche Abrutschen der Hand in das Werkzeug zu verhindern. Ihre Abmessungen sind in allen Richtungen mindestens 30 mm größer als die Abmessungen des Handgriffbereiches und sie sind zwischen Handgriffbereich und Werkzeug angeordnet. |  |  |  |  |
| Handmixer und Handrührer mit einem Gewicht von mehr als 10 kg sind mit Einrichtungen ausgerüstet, die eine Handhabung erleichtern – zum Beispiel durch Einhängevorrichtung oder Gewichtsentlastung durch Federzug. |  |  |  |  |
| 11. Aufschnittschneidemaschinen mit Rundmesser (Messerdurchmesser > 150 mm) |  |  |  |  |
| Aufschnittschneidemaschinen sind, soweit es die Materialzuführung zulässt, so eingerichtet, dass Personen mit ihren Händen nicht in den Gefahrbereich des Messers geraten können. Zum Beispiel Messerschutz (unlösbare Verdeckung, Schutzbügel), Schnittstärkenplatte (Anschlagplatte), Schieberschutz (Schutzplatte), Restehalter, Fingerschutz (Schlittenrückwand), Daumenschutz, Abdeckung des Messers von oben |  |  |  |  |
| 12. Rühr- und Schlagmaschinen |  |  |  |  |
| Gefahrstellen zwischen Werkzeug und Bottichwand sind im oberen Kesselbereich vermieden oder gesichert. Zum Beispiel durch Sicherheitsabstand von 120 mm von der Kesseloberkante bis zur Gefahrstelle oder klappbare, verriegelte Schutzeinrichtungen, die den Zugriff zur Gefahrstelle verhindern |  |  |  |  |
| Hervorstehende Teile an der Werkzeugbefestigung sind vermieden oder glatt rund laufend verdeckt. |  |  |  |  |
| Mehr Informationen: - BGR 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“ |  |  |  |  |

 BC Forschung, Wiesbaden/BGN/DEHOGA